# Archi alapok

# / 1. Modul : Architektúrák /

- Mi az a számítógépes architektúra (mi az archi fogalma)?

"A számítógép struktúra, amit a gépi kódú programozónak értenie kell annak érdekében, hogy helyes programot tudjon írni az adott gépre" – Amdahl

  - A struktúra, amit ismerni kell az a…

    - Regiszterek

    - Memória

    - Utasítás-készlet

    - Címzési módok

    - Utasításkódok

  - Tudni kell hogy az adott rendszerben ezek mik és hogyan működnek

- A számítási modell: A számításra vonatkozó alapelvek egy absztrakciója, egy rövid, zanzásított leírása a modellnek

  - Egy számítási modell tulajdonságai:

    - Milyen módon hajtuk végre a számítást

      - Szekvenciálisan (egymás után, egyszerre egy utasítás)

      - Párhuzamosan (egyszerre több utasítás)

    - Mi befolyásolja, irányítja a lefutást

      - Vezérlés meghajtott (egy fix utasítás sorozat alapján fut le a számítás)

      - Adat meghajtott (minden az adatok elérhetősgégétől függ)

      - Igény meghajtott (mindent csak akkor számolunk ki, amikor szükség van rá)

    - Milyen módon írjuk le a problémát

      - Procedurális (lépésről-lépésre leírt utasítások)

      - Deklaratív (a végeredmény van megadva, nem az ahhoz szükséges lépsek, az SQL is ilyen)

    - Miken hajtuk végre a számításokat

⬇

- A legfőbb tulajdonság, ami alapján csoportosítani lehet az, hogy min hajtjuk végre a számítást, mi a számítások alapja?

  - Adat alapú modellek

    - Neumann modell

    - Adatfolyam modell

    - Applikatív modell

  - Objektum alapú modellek

  - Predikátum logika alapú modellek

  - Tudás alapú modellek (AI, előre- vagy visszafelé következtetés)

  - Hibrid modellek

- Adat alapú modellek

  - Az adatok típussal rendelkeznek (elemi vagy összetett)

    - Ez határoz meg mindent az adattal kapcsolatban (felvehető értékek, végrehajtható műveletek stb)

  - Neumann modell

    - Változókat hozunk létre (más szóval: deklarálunk)

    - Adatokat manipuláló utasításokat deklarálunk

    - Vezérlést átadó utasításokat tudunk deklarálni

    - A számítást adatokon hajtjuk végre

    - Az adatokat változókban tároljuk amik értéke (korlátozott alkalommal) változtatható

    - Az adatok és az utasítások is a memóriában helyezkednek el

    - Egy számítási feladat igazából csak egyszerű, elemi műveletek sorban végrehajtva

    - Az utasítások, fix sorrendben hajtódnak végre (más szóval: statikusak) és a változók értékeit módosítják

    - Az utasításokon egy Program Counter (PC) nevű regiszter halad végig, amit különböző parancsokkal lehet irányítani is (pl. JUMP: visszaugrás egy adott sorszámú parancsra)

    - Az előbb említett tualjdonságok alapján: szekvenciális, vezérlés meghajtott, adat alapú, procedurális

    - Előnye: Könnyű implementálni

    - Hátánya: Mivel a változók értéke változtaható és tudunk lépkedni az utasítások között (tehát egy változót többször is “elővehetünk”) ezért előzményérzékeny

  - Adatfolyam modell

    - Az adatok bemeneti adathalmazokban vannak

      - Csak egyszer lehet nekik értéket adni

    - A végrehajtás egy gráfként képzelhető el (lásd: kép)

    - Kis, egy-egy feladatot végrehajtó egységek vannak

    - Lehetséges a párhuzamos a végrehajtás

    - Nincs PC, hanem egy művelet azonal végrehajtódik, amint elérhetőek a szükséges adatok (ezt nevezzük stréber modellnek) => ezt viszont valahogyan érzékelni kell

    - Az adatok az utasításokon belül van tárolva

    - Előnye: Nem előzményérzékeny és párhuzamosan több feladatot tud végrehajtani

    - Hátránya: Nehezebb implementálni

- Egy architektúrának kettő nagy része van

  - Fizikai arhcitektúra

    - A modell és az implementáció együttes leírása egy adott absztrakciós szinten

    - Két szinten lehet vizsgálni a fizikai architektúra részeit

      - Számítógép szinten nézve az alkatrészek:

        - Processzor

        - Memória

        - Buszrendszer

      - Processzor szinten nézve az alkatrészek (procin belüli alkotóelemek)

        - Műveletvégző egység (ALU)

        - Vezérlő

        - I/O rendszer (Input/Output)

        - Megszakítási rendszer

  - Logikai architektúra

    - Egy funkcionális leírás, amiben az adott modell és a programozó által látott specifikáció van. Az artchitektúra itt egy fekete doboz igazából (nem lényeg hogy működik pontosan, csak van)

    - Ez is két szinten vizsgálható

      - Számítógép szinten azt vizsgáljuk, hogy adott bemenetre az egész rendszer hogyan reagál, mit produkál. Ennek vizsgálására használjuk az operációs rendszert

      - Processzori szinten magára a processzorra tekintünk úgy mint egy fekete doboz (mindegy hogyan működik pontosan). A programozó feladata olyan bemenetet megadni a processzor által érthető utasításkészlet alapján, ami a kívánt kimenetet adja vissza. Erre a feladatra valamilyen programnyelvet használ a programozó, ami le lesz fordítva a processzor által használt urasításokra

⬇

- Logikai architektúra komponensei processzori szinten (erről fogunk ebben az anyagrészben innentől beszélni)

  - Adattér

  - Adatmanipulációs fa

  - Állapottér

  - Állapotműveletek

⬇

- Logikai architektúra > Processzori szint > Adattér

Virtuális memória Vs Fizikai memória

Egy tér, ami olyan módon tárolja az adatokat, hogy a CPU tudja manipulálni közvetlenül

  - Kettő részre bontható:

    - Memóriatér: Nagy, olcsóbb, viszont külső lapkán van és lassabb

      - Kettő fajta memória létezik

        - Virtuális memória: A programozó látja, ezzel dolgozik

        - Fizikai memória: A CPU látja, használja

    - Regisztertér: Kisebb, drágább, viszont a CPU lapkáján van és gyorsabb

  - Regiszterek típusai

    - Egyszerű regiszterekészlet

    - Adattípusonként különböző regiszterkészlet

    - Többszörös regiszterkészlet (egymásba ágyazott eljárások gyorsítására szolgál)

      - A regisztertér állapota az állapottérrel együtt a kontextus

      - Ha egymásba ágyazott eljárások esetén, meghívunk egy új eljárást (úgymond “egy szinttel mélyebbre megyünk”), akkor a “belső” eljárásnak kell egy tejes regiszterkészlet, amiben “dolgozhat”

        - Ekkor el kéne a “külső” eljárás kontextusát menteni az viszont nagyon lassú

        - A kontextusok közötti váltásra léteznek kontextuskapcsolók

        - A kontextuskapcsolók nagyon gyorsan tudnak regiszterkészletek között váltani

⬇

        - Az lenne a cél hogy tudjunk minden egyes kontextusnak saját regiszterkészletet tudjunk adni és azok között váltogatni (+ kéne még egy extra regiszterkészlet ami a regiszterek közötti kommunikációt figyeli)

  - Többszörös regiszterkészlet megoldások:

    - Több egymástól független regiszterkészlet: Nincs átfedés a reg.készletek között, az operatív táron keresztül tudnak egymásnak paramétereket átadni

    - Átfedő regiszterkészlet

      - Egy regiszter lapot három részre osztunk

        - Bemenő paraméterek (INS)

        - Lokális paraméterek (LOCALS)

        - Kimenő paraméterek (OUTS)

      - A bemenő és kimenő paraméterek ugyanazon a címen vannak, így könnyen eléri az összes eljárás

      - Hátránya hogy egy fixek a paraméterszámok, így ha több bemenő vagy kimenő paraméter van mint arra megfelelő regiszter (túlcsordulás történik), akkor azt nem tudjuk kezelni

    - Stack cache

      - Mikor egy regiszterkészletre van szükség akkor a compiler egy stack pointer-rel (SP) kijelöl egy regisztertartományt, amit az eljárás használhat

        - Ez a regisztertartomány az aktiválási rekord és akkora lehet, amekkorát az eljárás igényel

        - Az aktiválási tartományok fedik egymást (ezeken a közös helyeken vannak a közösen használt bemeneti/kimeneti paraméterek)

- Mi az utasítás?

  - Számítógép által végrehajtható művelet leírása

  - Egy utasítás miből áll?

    - Műveleti kód avagy utasítás mező (mit kell csinálni)

    - Címrész avagy operandus mező (min kell csinálni)

- Processzor regiszterei:

  - Memory Address Register (MAR)

  - Memory Data Register (MDR)

  - Program Counter (PC)

  - Instruction Register (IR)

  - Általános célú regiszterek

- Utasítás típusok: Egy utasítási kódhoz több cím (operandus) tartozhat és ezek lehetnek forrásoperandusok vagy címoperandusok

  - Legfontosabb számú címes utasítások

    - 3 címes (cél, operandus1, operandus2)

      - A következő utasítás címét a PC tárolja (4 címes esetben ezt kézileg kell megadni)

      - Előnye hogy lehet párhuzamosítani, viszont maga a kód túl hosszú és sok memóriát igényel az ilyen utasítás tárolása

    - 2 címes (operandus1, operandus2)

      - Az eredmény felülírja az operandus1 értékét

    - 1 címes

      - Ilyenkor egy parancs kell hogy az első operandust betegyük az AC (accumulator) regiszterbe, aki azt a művelet idejéig eltárolja (mondhatni “észben tartja”) majd egy másik paranccsal módosítani az AC-ben tárolt értéket

      - pl. LOAD[A] utána pedig ADD[B] (eltároljuk A-t az AC-ben és a következő paranccsal hozzáadjuk az AC tartalmáhoza B-t, ezzel felülírv az A tartalmát)

      - Így rövidebb és egyben gyorsabb utasításaink lesznek, viszont több is kell majd belőlük

- Operandus típusok

  - AC akkumulátor (gyors, de csak egy van belőle)

  - Memória (nagy, de hosszű ú a címe és lassú)

  - Regiszter (gyors, de kevés van belőle)

  - Verem (gyors, de csak a tetejét látjuk)

  - Közvetlenül beírt érték (immediate) (gyors, mert nem kell hozzá regiszter, de csak programból változtatható)

- Logikai architektúra > Processzori szint > Állapottér

Állapottér részei

Olyan tárolók, amelyek a programmal kapcsolatos állapotinfókat tartalmaznak

- Logikai architektúra > Processzori szint > Állapotműveletek

    - PC állapotműveletei

      - Inkrementálás felfele

      - Inkrementálás lefele

      - Felülírás

    - Flag-ek állapotműveletei

      - Save

      - Set

      - Reset

      - Load

      - Clear

# / 2. Modul : A CPU részei #1: ALU és vezérlő /

- Előtte röviden a CPU-ról általánosságban

  - A CPU feladata a művelezvégzés és a vezérlés

  - Kettő fő CPU típus van

    - Szinkron CPU: Van egy órajel generátora, ami alapján egy “ütem” szerint történik minden

      - Gyors és egyszerű, viszont mivel minden “ütemre” történik, ezért késleltetés léphet fel a rendszerben ha egy művelettel hamar végzünk, de még ugyanazon órajel alatt nem tudunk befejezni egy következő műveletet

    - Aszinkron CPU: Amint befejezünk egy utasítást, azonal kezdjük a következőt

      - Nem lesz holtidő, viszont egy speciálisabb áramkör kell az utasítások végének érzékeléséhez, ami sokkal kölcségesebb és több időt is igényelhet mint egy szinkron CPU esetében

## / 2.1 Műveletvégző (ALU) /

- ALU részei

  - Regiszterek

    - Kettő típusuk van

      - Látható regiszterek: Ebbe tehet adatokat a programozó. Lehetnek univerzálisak (bármilyen adat kerülhet belélük) és dedikáltak (speciális feladat ellátására szánt regiszterek)

      - Rejtett regiszterek: Adatfeldolgozáshoz szükséges puffer regiszterek. Főként csak a CPU “nyúlhat” hozzájuk, a programozó nem (mondjuk ha elég alacsony szinten dolgozik a géppel a programozó, akkor igen)

  - Adatutak

    - Olyan mint egy vezetékrendszer

    - Összeköti a regisztereket, a puffer regisztereket és az ALU-t

    - Egyszerre csak egy adat lehet rajta

    - Nem lehet megcímezni, kontrollálni

  - Kapcsolópontok

    - A regiszterek bemenetén és kimenetén lévő tranzisztorok, amik a kapcsolók állapotát változtatják

      - Egy kimeneti kapcsoló állapota lehet 1, 0 vagy zárt

      - Egy bemeneti kapcsoló állapota lehet nyitott vagy zárt

  - Szűkebb értelemben vett ALU

    - A legegyszerűbb logikai kapuk segítségével (AND, OR, NOT, XOR) vannak benne összeépítve különböző matematikai műveleteket végző áramkörök

- Néhány ilyen áramkör

  - Egybites félösszeadó: Kettő bemeneti bitet összead és továbbküldi az eredményt és a túlcsordult extra bitet ha van (1 + 1 esetén az eredmény 2 lesz, ami 10 binárisban és ez nem fér el egy bitben. Ha ilyen van akkor az C (carry) értéke 1 lesz és továbbküldjük)

  - Egybites teljes összeadó: Összeadja a bemeneteket, aztán összeadja a kapott carry-t (Cin) a most keletkezett carry-vel (C’) és ezután keletkezik túlcsordulás, akkor azt továbbküldi a végeredménnyel (Cout)

  - N bites soros összeadó (gyors és olcsó, de leassú)

  - N bites párhuzamos összeadó (párhuzamos összeadásra képes ezért gyorsabb mint a soros HA nincs sok carry)

    - Megoldás erre a CLA (carry look-ahead): Az összes bemenő paraméterből és a Cin-ből elő lehet állítani az összes carry értékét anélkül hogy a köztes carry-ket ismernénk

- Egyéb fontos számolások

  - Fixpontos szorzás: Egy komplex és időigényes feladat (kb x40 több órajel mint egy összeadás)

    - Lehet gyorsítani:

      - Szorzás bitcsoportonként

      - Booth algoritmus: Ha sok 1-es a szorzandó számunkban, akkor keressük meg a legközelebbi “kerek” (csupa 1-es) számot, szorozzuk meg azt a kívánt “X” számmal és abból végül vonjuk ki a “kerek” szám és az eredeti szám különbségének X-szorosát

  - Lebegőpontos számok: Törtszámok, melyek tizedes része és egészrésze szabadon választható

    - Lebegőpontos számok részei:

      - Mantissza (M): Az egészrész, ami csak egy bizonyos tartományban lévő érték lehet (pl. 10-es számrendszer esetén 0,1 <= M < 1)

      - Radix (r): A számrendszer alapja (mennyivel kell megszorozni a mantiszzát hogy arréb kerüljön a “tizedesvessző” 1-gyel)

      - Karakterisztika (k): Hányszor kell a radix-szal megszorozni a mantisszát, hogy megkapjuk a kívánt számot

    - pl. 1023,62 = 1,02362 * 103

    - A lebegőpontos számok értelmezési tarománya függ a radixtól és attól hogy hány biten tároljuk a számot

    - A pontosság pedig a mantissza bitszámától függ (minél több számjegyből áll a mantissza, annál kisebb számokat tudunk megjeleníteni)

    - A karakterisztika maximális értéke a ±∞ számára van

    - A lebegőpontos számoknak tudnia kell kezelni az alulcsordulást vagy a túlcsordulást

      - Alulcsordulásnál:

        - Jelzi a hibát és az értéket 0-ra állítja vagy a denormalizált számot jelzi ki

      - Túlcsordulásnál:

        - Jelzi a hibát és vagy a legnagyobb érétéket jezi ki vagy a megfelelő előjeles végtelent

    - A lebegőpontos számok pontosságát lehet növelni rejtett bitek használatával

      - A mantissza normalizált alakban mindig 1 egész és valamennyi tört (pl. 1,1235234 vagy 1,00002)

      - Mivel az 1-es fix, ezért nem is szükséges eltárolni

      - Ezzel 1 bittel nő a pontosság

    - A lebegőpontos számokhoz kapcsolódnak őrző bitek

      - A lebegőpontos számok nem tudnak minden számot 100%-os pontossággal eltárolni (pl. az 1/3 kettes számrendszerben végtelen hosszú)

      - Elvárás hogy a hibának kisebbnek kell lennie mint a normalizált eredmény legkisebb számjegye

      - A probléma akkor következik mikor pl. két különbözű nagy karakterisztikájú számot akarunk kivonni egymásból. Ehhez egyforma értékű karakterisztikára (azonos kitevőre) kéne hozni a két számot ez viszont az egyik szám esetében azzal járna hogy meg kell növelnünk a karakterisztikáját, az viszont a mantissza méretének rovására járna => csökkenne a pontosság

      - Az őrző bitek pont ezt küszöbölik ki:

        - A mantissza csökkentésekor eltárolják az amúgy “elvesző” biteket és a mantissza újonnani növelésekor ezeket visszahelyezik a számba

    - Lebegőpontos számok kódolása

      - A mantissza 2-es komplemensben van kódolva

      - A karakterisztika többletes kódolásban van

    - Lebegőpontos számok formátumai

      - Szabványos:

        - Kötött és a háttértáron való tároláshoz használt

        - Lehet egyszeres (32 bites) vagy kétszeres (64 bites) pontisságú

      - Bővített

        - CPU-n belüli számolásra van és egy szabadabb formátum

        - Lehet egyszeres pontosságú vagy kétszeres

    - Kerekítések

      - Legközelebbi értékre kerekítés

      - 0-ra kerekítés

      - Pozitív vagy negatív végtelen felé kerekítés

    - Fixpontos (FX) Vs Lebegőpontos (FP)

      - Fixpotnos:

        - Előny: Gyors, könnyen megvalósítható, kevás helyet igényel

        - Hátrány: Kicsi az értelmezési tartomány, tört számoknál vagy osztásnál pontatlan lehet

      - Lebegőpontos:

        - Előny: Nagy értelmezési tartomámy és általában elég nagy a pontossága

        - Hátrány: Több erőforrást igényel, legtöbbször kerekíteni kell

- Egyéb ALU által végzett műveletek

  - Boole algebra összes művelete (NOR, AND, XOR stb)

  - Léptetés, invertálás, komparálás

  - LOAD/STORE címszámítás

  - Karakteres műveletek

## / 2.2 Vezérlőegység /

  - A CPU egyik legbonyolultabb áramköre, egyben a processzor “lelke”

  - Benne található az ütemező

    - Ő felelős a vezérlőjelek előállításáért, amiknek még szinkronban is kell lennie az órajellel

- Két vezérlési elv van:

  - Huzalozott vezérlés

    - Fix, csak áramköri elemekből áll -> gyors, viszont nehezen átlátható és módosítható

  - Mikroprogramozott vezérlés

    - Minden CPU utasítás mikroutasításokból tevődik össze

    - Rubalmasabb, áttekinthetőbb, olcsóbb mint a huzalozott megoldás és módosítható is, viszont mindig lassabb

# / 3. Modul : Buszrendszerek /

- Mi a buszrendszer?

  - Kizárólag ezen keresztül kommunikálnak az egységek egymással egy szervezett és egységes módon

  - Egyszerre több egység van rákapcsoldva ezért…

    - Meg kell valahogyan jelölni egy átvitelben mely eszközök vesznek részt

    - Meg kell határozni az átvitel irányát (honnan, hova)

    - Meg kell oldani az átvitelben résztvevő eszközök szinkronizálását

- Buszrendszerek csoportosítása

  - Átvitel iránya szerint

    - Szimplex (csak egy irányba)

    - Félduplex (mindkét irányba, de egyszerre csak egy irányba)

    - Full-duplex (egyszerre két irányba is)

  - Átvitel jellege szerint

    - Dedikált: Minden egység mindenkivel össze van kötve

      - Gyors és közvetlenül (köztes fél nélkül) tud két egység kommunikálni egymással

      - Merv struktúra és nehezen bővíthető

    - Megosztott: Van egy közös busz és arra vannak rákapcsolva az egységek. Buszvezérlő utasításokra van szükség hogy ne történjen ütközés

      - Olcsó, egyszerű megvalósítani és könnyen bővíthető

      - Viszonylag lassú, bonyolult vezérelni és ha meghibásodik akkor több eszköz is kieshet

  - Átviteli mód szerint

    - Soros

    - Párhuzamos (pl. memória)

  - Összekapcsolt területek alapján

    - Rendszerbusz: Adatbusz + címbusz

    - Bővítőbusz: pl. USB, PCIe

  - Átviteli tartalom szerint

    - Címbusz: Eszközök címzésére szolgál

    - Adatbusz: Adatokat juttat el az operatív tárból a perifériák és a CPU között

    - Vezérlővonal: Az időzítójelek és az egységek állapotáról szóló információk átvitelére vannak

⬇

- Vezérlőjelek típusai

  - Adatátvitelt vezérlő jelek

    - M/”I/O”: megmondja, hogy a buszon memória vagy periféria van címezve

    - R/W: adatáramlás irányát adja meg a CPU felől nézve

    - WD/B: megadja az adat méretét

    - D/S (data strobe): az adat felhelyezését jelzi a memória számára

    - A/S (address strobe): a cím felhelyezését jelzi a memória számára

    - RDY: az átvitel befejezését / a busz rendelkezésre állását jelzi

  - Megszakítást vezérlő jelek

    - Megszakítást kérő jel

    - Megszakítást visszaigazoló jel

  - Buszvezérlő jelek

    - Busz kérése

    - Busz foglalása

    - Busz visszaigazolása

  - Egyéb vagy speciális vezérlőjelek

    - Reset

PCI Express Vs Sima PCI (PCIe a lényeges)

CLK

- PCI Express

  - Egy nagy sebességű soros busz

  - Hot-plug funkcióval rendelkezik (menet közben is le lehet kapcsolni)

  - Teljesítménye a CPU-tól is függ

- USB-C szabvány

  - 4 érpárt tartalmaz adatátvitelre

  - 24 pines csatlakoja van (2x12-es szimmetrikus kiosztásban)

  - USB-C pinek

    - Mindkét végen van 1-1 földcsatlakozó (GND)

    - A TX+ és TX- nagysebességű adatküldsére használt vezetékpár

    - Az RX+ és RX- nagysebességű adatfogadásra használt vezetékpár

    - A Vbusz feladata az áramellátás

    - A D+ és D- az USB 2.0-ás adatátvitelt végzik

    - A CC és SBU alternatív vezetékek

- USB által szállított csomagok típusai

  - Időkritikus csomag: Állandó sebességgel közlekednek (pl. audio- és videoadatok)

  - Nagy adatcsomag: Alacsony prioritásúak, sok adat továbbítására szolgálnak (pl. backup)

  - Megszakítási csomag: Az egységek kiszolgálási kéréseire használják. Kevés adatot tárolnak és ciklikusan kérdezik le

  - Vezérlési csomagok: Címkiosztáshoz, eszközök azonosításához használják. ún. handshake elven működnek

- Párhuzamos buszok Vs Soros buszok

  - Soros buszok:

    - Elég akár egy vezetékpár is

    - A biteket bitsorozaként lehet átküldeni (viszont ez plusz hardvert igényel)

    - Egy gyors soros érpáron több adat továbbítható mint több lassún

    - Rugalmasan frissíthető, akár szoftveresen is

    - Magas frekvencián sem okoz a (mindjárt elmagyarázott) “jitter” problémát, ezért nagyobb távolságra is tudja biztosítani az adatátvitelt

  - Párhuzamos buszok:

    - Több vezetéket használ, ami egyszerre több adat átvitelét biztosítja

      - Emiatt a CPU és a memória közt párhuzamos adatátvitel van

    - A sok vezeték hátránya hogy drágább, több helyet foglal és komplexebbek is

      - Ennek ellenére hardveres vonatkozásban könnyen implementálhatók

    - Magasabb frekavencián problémák jelennek meg, az ún. “jitter” formájában

⬇

- Jitter formái:

  - Delay Skew (időbeli eltérés)

    - Elég magas frekvencián már igen rövid vezetékhossznál is megtörténik, hogy a párhuzamos adatok nem egyszerre érkeznek meg

  - Elektromégneses interferencia (EMI)

    - Egy olyan “zaj”, ami a vezeték belső és egyéb külső elektromágneses sugárzásától alakul ki és torzítja a jelet

      - Ha emiatt pl. egy érték kiesik az értelmezési tartományból, akkor azt nem tudjuk értelmezni

      - Ez logikai értékek estén nagy probléma mert a pontos érték eléréséhez a jelnek egy bizonyos frekvenciában kell lennie egy adott ideig

  - Vezetékek közti keresztirányú áthallás

    - Minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb az áthallás

Ebben a modulban átvett típusok és a hozzájuk kapcsolódó fontos tulajdonságok

/ 4. Modul: I/O rendszer /

- Főbb I/O típusok, részek: (ezek igazából egymásra épülő elemei az I/O rendszernek)

  - Programozott I/O

  - DMA

  - I/O csatorna

- Programozott I/O

  - A CPU által irányítottan történik az adatátvitel

  - A processzor foglalkozik minden I/O művelettel (indítás, irányítás, lezárja)

  - Egyszerű a megvalósítása, de jelentős processzor időt igényel

  - Közös buszt használ a többi egységgel

  - Egy programozott I/O lehet lekérdezéses vagy megszakításos vezérlésű

  - Azokat a regisztereket, amiken keresztül a processzor a perifériákkal kommunkiál I/O portoknak nevezzük és ezek a vezérlőkártyán helyezkednek el

⬇

- Az I/O port részei

  - Parancs regiszter: A CPU ide írja be a “kívánságait”

  - Adatregiszterek: A bővítőbusz “végállomása”, amin belül két típusú regiszter van

    - Data input regiszer: Ebből olvassa be a CPU a perifériától kapott adatokat

    - Data output regiszter: Ebbe írja bele a CPU az adatokat a periféria számára az adatokat

  - Állapotregiszter: Állapotinformációkat közöl a perifériáról (leggyakoribb állapot a Ready vagy Busy)

  - Lehet közös az állapot és a parancsregiszter vagy a data input és output

  - Egyéb regiszterek

    - Jelenlét jelző regiszter: Jelzi hogy van-e eszköz kapcsolva az adott I/O portra

    - Eszköz tulajdonségait tartalmazó regiszter

    - Bonyolultabb periféria esetén egy funkcióhoz több regiszter is tartozhat

- Programozott I/O címterei:

  - Különálló I/O címtér

    - A CPU két címteret lát: a perifétiák címtere, a memória címtere

      - Ugyanaz a cím lehet memóriacím és I/O cím is!

      - Ennek kiküszöbölésére van egy ún. M/IO (Memória/IO) vezérlőjel, ami megymodnja hogy az adott pillanatban a címsínene I/O cím vagy memóriacím van

    - A CPU a memóriával LOAD/STORE utasításokon át kommunikál

      - Megcímzi a memóriát és adatátvitellel kommunikál

      - A CPU ugyanígy kommunikál az I/O vezérlővel is: Megcímzi az I/O vezérlőt de különálló I/O utasításokkal biztosítja az adatátvitelt

    - Előnye: Egyszerű és olcsó a megvalósítás

    - Hátránya: Terheli a CPU-t és plusz egyedi utasítáok kellenek csak az I/O kezeléséhez

  - Memóriában leképzett I/O címtér

    - A CPU lefoglal a perifériák számára egy területet a memóriában

    - A vezérlőjelen biztosítja a CPU a vezérlő információkat

    - Egy memória hivatkozásból I/O utasítás lesz ha olyan címre megy a hivatkozás, amit az I/O is lát

    - Előnye:

      - Nem kell külön I/O utasítás, lehet vezérelni ugyanúgy LOAD/STORE utasítással

      - Az I/O vezérlő hozzáfér a rendszerbuszhoz, amitől gyorsabb lesz az átvitel

    - Hátrány: Továbbra is terheli a CPU-t

  - Memóriában leképzett I/O működésének módjai (adatátviteli módszerek alapján)

    - Feltétel nélküli adatátvitel:

      - Feltétele hogy a perifériáknak mindig adatátvitelre alkalmas állapotban kell lennie

      - Nincs szükség ellenőrzésre sem az adat átvitele előtt sem utána

      - Semmilyen szinkronizálás nincs a CPU és a periféria között

⬇

      - Előnye hogy gyors, hátránya hogy mivel nincs visszacsatolás ezért előfordulhat az adatvesztés

    - Feltételes adatátvitel: Kettő feltételtípus van

      - Lekérdezéses adatátvitel

        - A CPU elküdi “kívnságait” az I/O vezérlőbe és addig “kérdezgeti”, amíg nem kap választ

        - Nagyon pazarló működés, mert a periféria sokkal lassabb

        - Megoldás: A megszakításos adatátvitel

⬇

      - Megszakításos adatátvitel:

        - A CPU itt is berja a “kívánságait” az I/O vezérlőbe és közben elkezd mással foglalkoni

        - A periféria vezérlő rendelkezik egy megszakítási rendszerrel

        - Ha megtörténik az adatbeolvasás, akkor küld egy megszakítás felkérést a CPU-nak

        - A következő utasítás töréspontban a CPU megnézi a vezérlő állapotregiszerét és ha “Ready” állapotot lát benne, akkor megindul az adatátvitel

        - Előnye: Kevésbé “köti le” a CPU-t (“több ideje van dolgozni”) és sokkal gyorsabb is ez a megoldás

        - Hátránya: Nagy mennyiségű adat esetén lassú és sok megszakítást igényel és még mindig a CPU-nak kell vezérelnie az adatátvitelt

⬇

- DMA (Direct Memory Access)

  - Gyorsítja az adatátvitelt a perifériákról és még inkább leveszi a terhet a CPU-ról

    - Nagy mennyiségű adat esetén a gyors perifériáknál a CPU közreműködése nélkül végzi az adatátvitelt, a CPU csak a vezérlést biztosítja

    - (a lassú perifériáknál marad a helyzet: I/O vezérlő dolgozik a CPU közreműködésével)

  - A DMA el van látva bizonyos regiszterekkel (DC, I/O címregiszter, I/O adatregiszter, belső transzparends regiszterek), amiket először fel kell paraméterezni, hogy tudja vezérelni a buszt és hozzáférjen az adattárhoz közvetlenül

  - A felparaméterezés a programozott I/O-n keresztül történik és ezeket a szükséges információkat viszi át:

    - Írás- vagy olvasási művelet (igazából az átvitel iránya)

    - I/O egység címe

    - Memória cím kezdőértéke I/O AR-be (ahonnan olvasunk, vagy ahová írunk)

    - Átvivendő adat típusa (byte, félszó, szó)

    - Olvasandó/írandó egységek száma (Ez a DC-be kerül)

    - Átvitel módja (blokkos vagy cikluslopásos)

    - Kik között megy az adatátvitel (memória-memória, I/O-memória, I/O-I/O)

    - A DMA csatornáihoz prioritási értékeket rendelhetünk

  - (ide fog kerülni a blokkos és cikluslopásos átvitel magyarázata ha kell)

- I/O csatorna

  - A DMA kiterjesztése a lassabb perifériákra

  - Ebben az esetben a CPU nem hajt végre I/O műveletet, hanem csak kezdeményezi (elindindítja) őket

  - Az I/O csatorna vezérlőjének utasításai a memóriában vannak tárolva, amiket onnan is hajt végre (nem kell külön felparaméterezni, azaz elküldeni minden fontos tudnivalót az adatátviteli “rendszerről” mint a DMA-nak)

  - Kettő típusú csatornája van

    - Szelektor csatorna

      - Erre a csatornára kerülnek a lassabb eszközök közül is a gyorsabban működők (mondhatni hogy a közepesen gyors I/O eszközök csatornája)

      - A vezérlőjébe egyetlen I/O vonalból vezet, amit közösen használnak a rácsatlakoztatott I/O vezérlők.

      - Egyszerre csak egy I/O vezérlő tudja használni (ezért szelektor) és ezen keresztül tud kommunikálni a CPU-val és a memóriával

    - Multiplexer csatorna

      - A kifejezetten lassú perifériáknak van fenntartva, akik folyamatosan küldik az információt, de nagy szünet van az adatok között

      - A csatorna vezérlőjére több I/O vezérlő tud párhuzamosan csatlakozni

        - Mivel elég lassúak a periférák így a csatorna vezérlőjének akkor is csak 1-1 I/O vezérlővel kell fogalalkoznia mikor több is rá van kötve

      - Két típusai van az alapján hogy milyen formátumban vannak az adatok átküldve: byte multiplexer, blokk multiplexer

      - Célja az átvitel maximalizálása

# / 5. Modul : Memória /

- sample text